КОНСТРУКЦІЯ ПАЛИВНИХ БАКІВ І РОЗРАХУНОК ЇХ НА МІЦНІСТЬ

КОНСТРУКТИВНІ СХЕМИ ПАЛИВНИХ БАКІВ

Вимоги до конструкції паливних баків Складовими елементами корпусів балістичних ракет із ЗРД є паливні баки, призначені розміщувати компонентів палива.

Паливні баки повинні задовольняти наступним вимогам:

1) мати достатню міцність і жорсткість при малій масі і легких матеріалів, а також шляхом вибору найбільш раціональних форм і розмірів баків, що працюють при малих запасах міцності;

2) мати стійкість проти корозії. (Ця вимога набуває особливої важливості при роботі ЗРД на агресивних компонентах і при тривалому зберіганні в баках компонентів палива);

3) простота конструкції, технологічність при виготовленні та зручність при експлуатації;

4) конструкція забірних пристроїв баків повинна забезпечувати мінімальну кількість незабору компонентів палива;

5) не дефіцитність матеріалів, що застосовуються при виготовленні баків.

Конструктивні схеми баків. Компонування паливних відсіків. Існують два різновиди паливних баків; несучі баки та ненесучі баки.

Баки, що ненесуть (рис, 10.1) виконуються у вигляді ізольованих ємностей 3, прикріплених до корпусу ракети 2.

Силами, що діють на ненесучі баки, є сили внутрішнього тиску і порівняно невеликі осьові сили (що розтягують або стискають залежно від характеру кріплення баків).

У баку, що несе (рис. 10.2), бічна оболонка одночасно є зовнішньою силовою оболонкою ракети, що сприймає зовнішні і внутрішні сили, що діють на ракету в польоті і при наземній експлуатації.

Найчастіше застосовують несучі баки, тому що при цьому зменшується маса ракети. Баки, що несуть, мають переваги при компонуванні ракети, до того ж їх зручно теплоізолювати, тому вони знайшли застосування на верхніх щаблях потужних ракет-носіїв.

Розглянемо геометричні форми та взаємне розташування паливних баків, що визначають компонування паливних відсіків. Основні конструктивні схеми паливних відсіків показано на рис. 10.3. Паливні баки рідинних ракет зазвичай мають циліндричну форму і розташовані на ракетах окремо (один за одним). Така форма баків зручна з погляду компонування ракети, стикування відсіків та технології виробництва баків.

На рис. 10.3 а показана схема роздільного розташування несучих баків для пального і окислювача. Такі баки найпростіші у виготовленні. За умовами міцності баки мають сферичні днища, між якими залишається вільний простір. Зазвичай зменшення розмірів .ракети у цьому просторі розміщують прилади і агрегати.

В даний час для зменшення довжини і ваги ракети частіше застосовуються несучі паливні відсіки з проміжним днищем, що розділяє ємність на дві частини: під

окислювач та пальне (див. рис. 10. 3,6). Такі баки складніше у виробництві, оскільки потрібно забезпечити герметичність зварних швів для проміжного днища щоб уникнути змішування компонентів палива.

Крім циліндричних, іноді застосовуються сферичні баки.

На рис 10.3, показаний несучий паливний відсік, який складається з двох роздільних баків сферичної форми. Сферичні баки доцільно застосовувати під час використання низькокиплячих компонентів палива, т.к. сферичний бак при однаковій ємності з циліндричним має меншу поверхню, і, отже, маса його теплоізоляції буде меншою. Крім того, при однаковому тиску наддуву маса сферичного бака менша, ніж циліндричного.

З метою зменшення маси ракети порівняно з попереднім випадком можливе застосування сферичних баків, що не несуть, із загальним проміжним днищем.

Паливні відсіки зі сферичними баками вигідно застосовувати лише для потужних ракетоносіїв, у яких можна скинути у польоті важку теплоізоляцію.

На останньому щаблі складової ракети можливе застосування ракети у вигляді тора з проміжним днищем. При такій схемі паливного відсіку компонування ракети виходить компактнішою і зменшуються габарити ракети, хоча маса ракети буде дещо більше, ніж при застосуванні циліндричних або сферичних баків.

КОНСТРУКЦІЯ КОРПУСІВ ПАЛИВНИХ БАКІВ

Паливні баки складаються з корпусу та арматури, призначеної для заправки баків паливом і надійної подачі палива в двигун.

Конструкцію корпусів паливних баків розглянемо з прикладу циліндричних баків мають найбільш широке застосування ракетах. Основними елементами корпусу паливних баків є стінка бака, верхнє та нижнє днище та розпірно-стикувальні шпангоути.

Стінка бака являє собою силову оболонку, що сприймає, як внутрішній надлишковий тиск, так і зовнішній вплив у вигляді згинального моменту, осьових і сил, що перерізують. Стінки бака у вигляді гладких або підкріплених оболонок збираються з окремих панелей або обіцянок. Підкріплені оболонки можуть мати або лише поздовжній набір у вигляді стрінгерів (рис. 10.4), або тільки поперечний набір у вигляді шпангоутів, або поздовжньо-поперечний силовий набір у вигляді з стрингерів та шпангоутів. Останнім часом застосовуються силові оболонки вафельної конструкції (рис. 10.5), які вигідні у ваговому відношенні, але є досить складними у виробництві.

Поздовжній силовий набір застосовується в тому випадку, коли тиск наддуву в баках, що вибирається, як правило, з умов забезпечення безкавітаційної роботи насосів, недостатньо для компенсації великих стискаючих сил, що діють на ракету в польоті, а вибір більш ви¬ сокого тиску наддуву вимагає збільшення маси паливного відсіку більшу величину, ніж маса поздовжнього силового набору.

При збиранні стінок бака з обіцянок, коли для забезпечення міцності бака потрібно вибрати силовий набір у вигляді стрінгерів   і шпангоутів, для кріплення стрінгерів доводиться застосовувати точкове зварювання. У місцях точкового зварювання через ослаблення матеріалу необхідно збільшувати товщину обічайки, що призводить до збільшення маси бака. Тому обечаечную конструкцію корпусу зазвичай застосовують лише у випадках гладких баків або баків вафельної конструкції.

Панельний метод складання корпусів баків дозволяє зменшити масу конструкції і повністю виключити точкове зварювання, так як панелі виготовляються з готовими стрінгери (див. рис. 10.4). У цьому випадку шпангоути збирають з кількох сегментів /, що з'єднуються за допомогою -накладок 2, і кріплять до стрінгерів 3 заклепками 4 (рис. 10.6),

На рис. 10.5 була показана панель вафельного типу, у котрої комірки виконані фрезеруванням. Вартість такої панелі через велику трудомісткість фрезерування дуже висока.

Останнім часом у виробництві баків широко застосовується метод хімічного травлення. При цьому методі частина металу видаляється з поверхні стінок і днищ корпусів баків, забезпечуючи необхідну рівноміцність по зварним швам та основному.

матеріалу та зменшення маси баків. Трудомісткість виготовлення оребрених панелей або панелей вафельного типу при хімічному травленні значно нижче, ніж при механічному фрезеруванні.

До циліндричної стінки корпусу з обох боків приварюються днища. За формою днища баків можуть бути сферичними, еліптичними та конічними.

Днища баків працюють у різних умовах навантаження. Нижнє днище навантажується надлишковим тиском, рівним сумі гідростатичного тиску рідини та надлишкового тиску наддуву, а верхнє - лише надлишковим тиском наддуву.

У разі застосування для наддуву бака гарячих газів верхнє днище відчуває ще й термічну дію, яка може значною мірою знизити характеристики міцності матеріалу днища.

Величина напруг у днищі при заданій товщині істотно залежить від радіусу кривизни. Найбільш навантаженими є ділянки сполучення днища з циліндричною частиною бака. Згинальні напруги різко зростають при зменшенні радіусу кривизни на ділянці сполучення днища з корпусом. Саме тому при проектуванні днищ прагнуть передусім підібрати такі радіуси кривизни, щоб днище мало мінімальну масу, але три цьому компонування паливного відсіку ракети було б найкращим.

Еліптичні днища порівняно легкі та зручні при компонуванні ракети, але дуже складні у виробництві. Конічні днища найважчі і, крім того, мають занадто великі габарити. Найбільшого поширення в ракетобудуванні набули сферичні днища, на конструкції яких зупинимося докладніше.

Найменші напруги в місцях сполучення з корпусом мають днища, виконані по сфері з радіусом, рівним радіусу циліндричної частини бака. Але такі днища дуже глибокі, штампування їх скрутне і вимагає потужних пресів. При компонуванні ракети баки з такими днищами незручні, оскільки. між відсіками утворюється багато вільного простору, яке важко чимось заповнити. Через велику довжину міжбакового відсіку збільшується загальна довжина і маса ракети. Тому в даний час частіше застосовують сферичні днища з радіусом в 1,2-1,5 рази більше радіусу циліндричної частини бака. Але при цьому ускладнюється поєднання їх із циліндричними стінками бака.

У разі при проектуванні завдання зводиться до того що, щоб забезпечити задану міцність днища за місцем сполучення зі стінками без значного збільшення маси бака. Найбільшого поширення набув спосіб поєднання днищ і стінок бака за допомогою розпірно-стикувальних шпангоутів спеціального профілю (рис. 10.7).

У днищах баків є отвори для технологічних люків і для з'єднання бака з арматурою та трубопроводами подачі палива в двигун. Поблизу цих отворів має місце концентрація напруг.

Якщо отвори невеликі (до 50-80 мм) і розташовані на великій відстані один від одного, то небезпечні напруги не виникають.

Значна напруга виникає при діаметрі отворів 200-400 мм і особливо при близькому їх розташуванні відносно один від одного. Для зменшення величини небезпечних напруг біля отворів у місцях відборовки приварюються накладки (рис. 10.8), а у разі хімічного фрезерування днища матеріал у місцях відборованих отворів не піддається хімічній обробці та має збільшену товщину.

Для підвищення надійності ракети при зберіганні її в заправленому стані та в польоті, а також з метою забезпечити в заводських умовах простішу технологію збирання ракети

магістральний трубопровід від верхнього бака до двигуна прокладається в тунельній трубі нижнього бака (рис. 10.9). Тонельна труба приварюється безпосередньо до

відбортування отворів у днищах бака, коли він має невеликі розміри. Якщо ж бак має велику довжину, то для компенсації температурних напруг тунельна труба забезпечується компенсатором сильфонного типу, за допомогою якого одночасно вибираються технологічні похибки при встановленні тонельної труби в бак.

Усередині зазначених тунельних труб проходять трубопроводи окислювача. Трубопроводи прикріплюються до нижнього днища, бака окислювача та кронштейнів рухового відсіку. Трубопроводи мають універсальні герметичні шарніри та спеціальні вузли.

- температурні компенсатори, які допускають повороти працюючих двигунів та температурні деформації конструкції.

Міжбаковий відсік (негерметична напівмонококова конструкція) виконаний у вигляді тонкостінної циліндричної оболонки що складається з 18 гофрованих панелей, підкріплених шістьма роз'ємними круговими шпангоутами 7 двотаврового поперечного перерізу.

АРМАТУРА ПАЛИВНИХ БАКІВ

Паливні баки сучасних ракет з ЖРД являють собою складні агрегати, оснащені різними пристроями: пристроями для забору палива, демпферами коливань рідини системами контролю рівня, датчиками систем одночасного спорожнення баків, заправно-зливними та дренажно-запобіжними клапанами, реле тиску , люками-лазами, штуцерами, фланцями та іншими елементами. Розглянемо деякі з них.

Забори баків. Значну труднощі при проектуванні баків представляє забезпечення безперервної подачі компонентів палива з баків у камеру згоряння двигуна. ¬ства баків. Обголення забірних пристроїв може призвести до подачі компонентів палива до насосів разом із газом наддуву, що спричинить кавітацію насосів.

Найпростішим забірним пристроєм може бути отвір заднього днища бака. Однак при великій витраті палива біля входу в паркан утворюється глибока вирва, здатна порушити безперебійну подачу палива. Щоб не допустити попадання газів наддуву в камеру згоряння через воронку, що утворилася, двигун повинен вимикатися раніше, ніж відбудеться провал рівня палива в результаті утворення воронки. Кількість компонента палива в баку в момент провалу рівня відноситься до залишків палива незабору. Для зменшення залишків палива є паркану в баках встановлюють спеціальні забірні пристрої, які забезпечують безвихрове протікання компонента до забірного патрубка.

На рис. 10.11 показано найпростіший забірний пристрій з воронкогасником. Воронкогаситель являє собою тарель 4 спеціального профілю, укріплену на корпусі 3. На корпусі встановлюються ребра 7, які для жорсткості додатково скріплюються двома кільцями 2. Таріль служить для виключення утворення вирви, а ребра - для виключення утворення місцевих воронок. Воронкогасник кріпиться до днища бака за допомогою ребер 6, приварених до тарелі та днища.

Пристрої в баках для демпфування коливань палива. Під час польоту корпус ракети відчуває як поздовжні, і поперечні коливання. Причинами виникнення коливань, зазвичай, є пульсація тяги двигуна, робота автомата стабілізації, і навіть пориви вітру. Коливання корпусу ракети впливають на масу рідини, що знаходиться в баках. Збіг частоти вільних коливань рідини з частотою коливання корпусу може призвести до резонансу та руйнування ракети. Наявність коливань палива різко погіршує умови роботи системи управління ракетою. Тому при конструюванні паливних баків передбачають пристрої для гасіння коливань палива у баках.

Як демпфери застосовують перфоровані поперечні перегородки, конуса і поздовжні перегородки.

Перфоровані поперечні перегородки досить ефективно зменшують амплітуду коливань палива. Також ефективно діють конуси, які найчастіше встановлюються в передній частині бака верхнього ступеня і в нижній частині бака нижнього ступеня, найбільш віддалених від центру мас ракети.

Поздовжні перегородки підвищують запас статичної стійкості ракети кутом крену. Ефективність поздовжніх перегородок значно нижча, ніж поперечних, зате поздовжні перегородки демпфують коливання протягом усього активного ділянки, а поперечні — лише за певному фіксованому рівні.

Кількість демпфуючих пристроїв, їх конструкція і розташування в баках вибираються таким чином, щоб демпфери, виконуючи свою роль щодо поліпшення стабілізації ракети, не надто обтяжували її.

Пристрої контролю доз заправки. Щоб збільшити дальність польоту ракети, необхідне точне дозування палива, що заправляється в баки. У сучасних ракетах застосовують спеціальні системи контролю рівня (СКУ) палива в баках, які складаються з чутливих елементів (сигналізатори наповнення), пультів заправки та кабельної мережі.

За принципом дії сигналізатори наповнення можуть бути індуктивні, контактні, потенціометричні, ультразвукові та на основі радіоактивних ізотопів.

Люки, штуцера та фланці баків. Для можливості монтажу, огляду та ремонту баків на одному з днищ (зазвичай верхньому) роблять люк-лаз із кришкою.

Конструктивно люк-лаз виконується в такий спосіб. До відбортування вирізу днища 1 (рис. 10.12) приварюється горловина люка 2. До торця горловини приварюється фланець 3 з отворами під болти або шпильки. Кришка 5 на фланці горловини центрується або штифтом, або буртиком. Для герметичності між кришкою та фланцем горловини встановлюють прокладку 4.

Щоб приєднати трубопроводи (дренажу, контролю тиску перевірки герметичності та ін.) та встановити деякі агрегати, на днищах та корпусі бака є спеціальні штуцери та фланці. Установка штуцерів на баку провадиться двома способами. Якщо діаметр штуцера менше 15 мм, то штуцер роблять точеним і вварюють в отвір на баку (рис. 10.13а). 10.13 б). Для приєднання трубопроводу штуцер має наконечник з різьбленням,

Фланці роблять точеними або фрезерованими і приварюють до відбирання отворів бака. Форма фланця та розміри визначаються агрегатом, який на ньому встановлюється.

Фланці можуть мати різьбові або гладкі отвори під шпильки та болти. При конструюванні фланців щоб уникнути появи тріщин необхідно дотримуватися певних правил. Так, наприклад, при з'єднанні фланця з дном бака, показаному на рис. 10.14 а, у зварних швах днища внаслідок різниці толшин деталей, що зварюються, можуть виникати внутрішні напруження під час охолодження бака після термообробки. Для виключення утворення внутрішніх напруг це з'єднання доцільно виконувати згідно з рис. 10.14, 6,  Щоб забезпечити необхідну міцність бака, отвори під штуцера та фланці розташовуються на певному видаленні одне від іншого і не в одному перерізі.

НАВАНТАЖЕННЯ, ДІЮЧІ НА БАКИ. РОЗРАХУНОК БАКІВ НА МІЦНІСТЬ

Навантаження на баки. Розглянемо розрахунки на міцність тільки циліндричних несучих баків, які набули найбільшого поширення. У процесі експлуатації такі баки піддаються впливу зовнішніх і внутрішніх силових факторів.

До перших відносяться поздовжні навантаження, що виникають за рахунок перевантажень «а активній ділянці траєкторії польоту, і поперечні навантаження, що є результатом впливу вітру в польоті: і на старті, а також виникають при транспортуванні під дією власної ваги конструкції.

Крім зовнішніх факторів, на паливні баки діють внутрішній надлишковий тиск за рахунок наддуву та гідродинамічний тиск стовпа рідини.

Наддув баків повітрям чи інертним газом сприяє беокавітаційної роботі паливних насосів і водночас позначається на міцності конструкції баків. Внаслідок наддуву в стінці бака створюються зусилля, що розтягують, які частково або повністю врівноважують стискаючі зусилля від зовнішнього навантаження. Крім того, наддув баків підвищує критичні напруження обшивки.

Гідродинамічний навантаження найбільш істотно при великих значеннях поздовжнього навантаження nх1. У цьому випадку тиск на стінки бака ргідр у перерізі, що відстає на відстані h від вільної поверхні рідини, визначається за формулою

де g0 - прискорення земного тяжіння на рівні моря;

ρ - густина рідини. Сумарний тиск рідини та газів усередині баків

де рнад - тиск наддуву.

Основними навантаженнями на паливні баки є осьовий стиск, вигин та внутрішній надлишковий тиск. Разом з тим, у польоті стінки бака можуть нагріватися до температури порядку 300° С. Це також необхідно враховувати при розрахунку бака на міцність, так як через дії високої температури знижуються характеристики міцності матеріалу бака. На рис. 10.15 наведено розрахункову схему та зразкові епюри навантажень і температур, що діють на несучий паливний бак ракети.

Найбільш важливими елементами несучого паливного бака, міцність яких необхідно перевірити при проектуванні, є стінка та днища баків, силові шпангоути, фланцеві з'єднання та трубопроводи баків. Розглянемо розрахунок на міцність стіни та днищ баків.

Розрахунок на міцність циліндричної частини бака. Під дією внутрішнього надлишкового тиску оболонка бака деформується. Вдалині від днищ і шпангоутів деформована поверхня має різких змін кривизни. Тому можна

припустити, що вигин стінки оболонки відсутня, напруги по товщині стінки розподілені рівномірно і, отже, деформації та напруги з достатнім ступенем точності можна розраховувати за безмоментною теорією. При цьому внутрішні силові фактори зводяться лише до нормальних напруг (рис. 10.16). Для циліндричної обічайки ці напруги визначаються за формулами

де σт - меридіональна напруга (напруга в поперечних перерізах, від дії внутрішнього надлишкового тиску);

στ — кільцева напруга (напруга в поздовжніх перерізах від дії внутрішнього надлишкового тиску);

D і δ - діаметр і товщина обичайки бака відповідно;

f - Коефіцієнт безпеки;

рвнр = f рвн - розрахунковий тиск у баку.

Так як крім внутрішнього надлишкового тиску бак, що несе, навантажений згинальним моментом і осьовими силами, то меридіональна напруга в обічайці являє собою алгебраїчну суму напруг (величину напруги брати з відповідним знаком):

де σМ - напруга від дії зовнішнього згинального моменту.

σU - напруга від дії осьових сил

Залежно від співвідношення М, V і рвн сумарна меридіональна напруга в різних перерізах бака може бути як позитивним (розтягуючим), так і негативним (стискаючим), а кільцеві напруги завжди, позитивні.

При позитивному σmΣ руйнування бака відбувається внаслідок втрати міцності. При негативних (стискаючих) напругах можлива втрата стійкості, так як паливні баки є тонкостінними оболонками (підкріплені або гладкі). При турбонасосній системі подачі палива, коли тиск на стінки не перевищує (4-5)•105 Па, руйнування обічайки можливе як внаслідок втрати міцності, так і внаслідок потерн стійкості.

Умова міцності оболонки, яка відчуває напруги у двох напрямках, згідно з теорією найбільших дотичних напруг (3-ї теорії міцності) записується у вигляді нерівності

де σВt - межа міцності матеріалу з урахуванням його температури;

σекв - еквівалентна напруга

При цьому, якщо σmΣ і στ мають різні знаки, то як σекв потрібно брати суму абсолютних значень |σmΣ| + |στ|. Якщо σmΣ і στ мають однакові знаки, то за σекв приймається найбільша напруга.

Коефіцієнт запасу міцності розраховується за формулою

Запас міцності залежить від часу і від розташування розглянутої точки по висоті бака. При цьому не можна заздалегідь вказати найнебезпечніший переріз. У нижній частині бака внутрішній надлишковий тиск найбільший. Але тут в результаті інтенсивного відведення тепла в рідину температура стінки буде менше, тому величина σв залишається досить великою, що відповідає нормальним температурним умовам. У верхній частині бака тиск суттєво нижчий, тому σекв невеликий. Однак тут стінка бака нагрівається аеродинамічним потоком повітря або гарячими газами наддуву палива і відповідно знижується межа міцності матеріалу.

При конструктивних розрахунках найбільш небезпечні перерізи бака і найнебезпечніші моменти часу його навантаження виявляються тоді, коли розглядаються кілька перерізів по довжині бака різні моменти часу польоту. Залежно від одержаних результатів розрахунку визначається потрібна товщина стінки бака.

Оболонка, як зазначалося, може втратити стійкість від дії осьових сил. Умова стійкості оболонки записується у вигляді нерівності

де σкр - критичне напруження оболонки.